Hands-On Workshop — Stateflow, Code Generation & Deployment ke Arduino Uno

Model Battery State Controller (ID)

# Daftar Isi

Right-click here and choose "Update Field" to build the Table of Contents.

| ---------- | --- |
| --- | --- |
| **Durasi** | 120 menit (40 menit instruksi + 50 menit praktik + 30 menit deploy & tantangan) |
| **Produk MATLAB** | MATLAB, Simulink, Stateflow, Embedded Coder, Simulink Support Package for Arduino Hardware |
| **Hardware Target** | Arduino Uno (ATmega328P) — 1 board per kelompok (3 orang) |
| **Prasyarat** | Dasar MATLAB (variabel, script) dan dasar Simulink (blok, simulasi) |

# 1. Ringkasan Workshop

Dalam workshop 2 jam ini, Anda akan membangun Battery State Controller — sebuah mesin keadaan (finite-state machine) yang memantau tegangan, arus, dan suhu baterai lalu menentukan mode operasinya:

| ------- | ------ | ---------------- |
| --- | --- | --- |
| **IDLE** | Tegangan aman, arus mendekati nol | D8 ON (0) |
| **CHARGING** | Tegangan aman, arus positif | D9 ON (1) |
| **DISCHARGING** | Tegangan aman, arus negatif | D10 ON (2) |
| **FAULT** | Undervoltage / overvoltage / overtemperature | D8, D9, D10 ON (3) |

Anda mulai dari starter model (starter_model.slx) yang sudah berisi rangka simulasi, lalu:

1. ✅ Verifikasi toolbox — pastikan Stateflow, Embedded Coder, dan support package Arduino terpasang.

2. ✅ Bangun chart Stateflow — tambahkan 4 state, transisi, dan aksi during dari requirement.

3. ✅ Simulasi & validasi — jalankan 7 test case dari tests/battery_mode_test_cases.csv.

4. ✅ Generate kode — hasilkan kode C dengan Embedded Coder.

5. ✅ Deploy ke Arduino Uno — flash board dan baca paket status serial.

6. ✅ Tantangan — ubah threshold undervoltage 9.0 V → 9.6 V lalu deploy ulang.

💡 Model completed (`models/completed_model.slx`) adalah kunci jawaban Anda. Gunakan jika ketinggalan — tapi coba bangun sendiri dulu.

# 2. Tujuan Pembelajaran

Setelah sesi ini Anda dapat:

1. ✅ Memverifikasi toolbox MathWorks dan support package hardware yang diperlukan.

2. ✅ Membuka dan menavigasi chart Stateflow di dalam Simulink.

3. ✅ Memodelkan mesin keadaan dengan state, transisi, dan guard ([kondisi]).

4. ✅ Menggunakan aksi during untuk menggerakkan output setiap step.

5. ✅ Menghubungkan Stateflow ke input/output Simulink (data scope: Input/Output).

6. ✅ Mensimulasikan model dan memvalidasi perilaku terhadap requirement.

7. ✅ Men-generate kode C embedded dan memahami file yang dihasilkan.

8. ✅ Mendeploy model Simulink ke Arduino Uno dan membaca output serial.

# 3. Verifikasi Toolbox (Langkah 1, ~10 menit)

Buka MATLAB dan jalankan project file lebih dulu agar path dan pengaturan sudah terkonfigurasi:

>> openProject('StateflowCodeGenerationWorkshop.prj')

Lalu verifikasi setiap produk yang diperlukan:

>> ver('stateflow')      % Stateflow

>> ver('simulink')       % Simulink

>> ver('embeddedcoder')         % Embedded Coder

🪟 Jalankan di MATLAB Command Window (satu window). Tabel versi muncul berarti produk terpasang. Jika ada produk **hilang**, pasang dari **Home → Add-Ons → Get Add-Ons** (cari nama produk).

Pastikan juga support package Arduino (ini *Support Package*, bukan Toolbox, sehingga tidak muncul di ver):

>> supportPackageInstaller

Di jendela installer, pastikan "Simulink Support Package for Arduino Hardware" berstatus Installed. Jika belum, pilih dan klik Install.

Produk minimal yang diharapkan (dari `ver`):

| --------- | --------------- | -------- |
| --- | --- | --- |
| Stateflow | `ver('stateflow')` | Pemodelan state machine |
| Simulink | `ver('simulink')` | Host model |
| Embedded Coder | `ver('embeddedcoder')` | Kode C optimal siap hardware |

🔧 Menginstal produk yang hilang (toolbox): buka **Home → Add-Ons → Get Add-Ons** (Add-On Explorer), cari nama produk, lalu klik **Install** (butuh koneksi internet + akun MathWorks). **Dependency Analyzer** (App → atau `analyze` pada model/dependency-nya) mengonfirmasi produk yang dibutuhkan untuk workshop ini: **MATLAB, Simulink, Stateflow, Embedded Coder** — plus **Simulink Support Package for Arduino Hardware** untuk deployment.

# 4. Buka Starter Model (Langkah 2, ~5 menit)

>> open_system('models/starter_model.slx')

Starter model sudah berisi (read-only untuk langkah ini):

- Dashboard Knobs — Voltage_Knob_V, Current_Knob_A, Temperature_Knob_C (input simulasi).

- Source Select — Voltage_Source_Select, Current_Source_Select, Temperature_Source_Select (saklar antara knob simulasi dan pin Arduino nyata).

- Input Scaling — mengonversi knob/ADC menjadi Vpack, Ipack, BatteryTemp_C.

- Battery State Controller — chart Stateflow. Pada starter ini kosong (belum ada state).

- LED Output — menggerakkan led_idle, led_charging, led_discharging, state_id.

- Blok Serial — Serial_Packet_Mux + Arduino_Serial_Transmit (aktif hanya di hardware).

Gambar 1: Model top-level saat dibuka pada starter — perhatikan blok **Battery State Controller** masih kosong. Input simulasi (Dashboard Knobs) masuk ke Input Scaling, chart akan menentukan state, dan LED + Serial melaporkannya.

🎤 Narasi (presenter): "Starter model ini seperti mobil tanpa mesin. Seluruh kabel — dashboard, scaling, panel LED — sudah terhubung. Tugas Anda di langkah berikutnya adalah memasang *otak*-nya: chart Stateflow yang membaca Vpack, Ipack, dan BatteryTemp_C lalu memutuskan state kita berada di mana."

# 5. Bangun Chart Stateflow (Langkah 3–7, ~40 menit)

Klik dua kali chart Battery State Controller untuk membuka Stateflow Editor.

## Langkah 3: Tambahkan empat state

Seret empat bentuk State dari palet Stateflow (atau klik kanan → Add State) ke kanvas. Klik dua kali masing-masing dan beri nama:

| ------------ | ---------------- |
| --- | --- |
| `IDLE` | kiri, atas |
| `CHARGING` | tengah, atas |
| `DISCHARGING` | kiri, bawah |
| `FAULT` | tengah, bawah |

## Langkah 4: Tambahkan aksi `during` pada tiap state

Klik di dalam tiap state dan ketik aksi during-nya (berjalan setiap step simulasi saat state aktif):

% IDLE

during:

led_idle = true;  led_charging = false; led_discharging = false; state_id = uint8(0);

% CHARGING

during:

led_idle = false; led_charging = true;  led_discharging = false; state_id = uint8(1);

% DISCHARGING

during:

led_idle = false; led_charging = false; led_discharging = true;  state_id = uint8(2);

% FAULT

during:

led_idle = true;  led_charging = true;  led_discharging = true;  state_id = uint8(3);

💡 Mengapa `during`? Chart dievaluasi ulang setiap step. Aksi `during` menjaga LED dan `state_id` tetap benar selama state aktif — persis seperti yang diminta requirement (REQ-06, REQ-07).

## Langkah 5: Tambahkan transisi (guard)

Tarik transisi dari satu state ke state lain, lalu klik dua kali panah dan ketik kondisi guard di dalam [ ]. Buat semua transisi dari requirements/battery_mode_requirements.csv:

| ----------- | --------------- | ------------- |
| --- | --- | --- |
| IDLE → CHARGING | `[Ipack > 1.0 && Vpack >= 9.0 && Vpack <= 12.6]` | REQ-04 |
| IDLE → DISCHARGING | `[Ipack < -1.0 && Vpack >= 9.0 && Vpack <= 12.6]` | REQ-05 |
| IDLE → FAULT | *(lihat blok di bawah)* | REQ-01/02/08 |
| CHARGING → IDLE | `[Ipack <= 1.0 && Ipack >= -1.0]` | REQ-03 |
| CHARGING → DISCHARGING | `[Ipack < -1.0 && Vpack >= 9.0 && Vpack <= 12.6]` | REQ-05 |
| CHARGING → FAULT | *(lihat blok di bawah)* | REQ-01/02/08 |
| DISCHARGING → IDLE | `[Ipack <= 1.0 && Ipack >= -1.0]` | REQ-03 |
| DISCHARGING → CHARGING | `[Ipack > 1.0 && Vpack >= 9.0 && Vpack <= 12.6]` | REQ-04 |
| DISCHARGING → FAULT | *(lihat blok di bawah)* | REQ-01/02/08 |
| FAULT → IDLE | `[Vpack >= 9.0 && Vpack <= 12.6 && BatteryTemp_C <= 50 && Ipack >= -1.0 && Ipack <= 1.0]` | recovery |

IDLE → FAULT          [Vpack < 9.0 || Vpack > 12.6 || BatteryTemp_C > 50]

CHARGING → FAULT      [Vpack < 9.0 || Vpack > 12.6 || BatteryTemp_C > 50]

DISCHARGING → FAULT   [Vpack < 9.0 || Vpack > 12.6 || BatteryTemp_C > 50]

Gambar 2: Chart 4-state lengkap dengan semua transisi, seperti tampak di Stateflow Editor. Gunakan ini sebagai referensi saat menggambar.

## Langkah 6: Pastikan data chart (input / output)

Di Stateflow Editor, buka pane Symbols (atau Model Explorer). Chart harus mengekspos:

| -------- | ------- | ------ |
| --- | --- | --- |
| `Vpack` | Input | double |
| `Ipack` | Input | double |
| `BatteryTemp_C` | Input | double |
| `led_idle` | Output | boolean |
| `led_charging` | Output | boolean |
| `led_discharging` | Output | boolean |
| `state_id` | Output | uint8 |

✅ Jika Anda menamai state dan aksi persis seperti di atas, Stateflow otomatis menyelesaikan simbol ini. Jika ada simbol berwarna merah **?**, klik kanan → **Resolve to Input/Output Data**.

## Langkah 7: Update & simpan

>> set_param('starter_model','SimulationCommand','update')

>> save_system('starter_model')

# 6. Simulasi & Validasi (Langkah 8, ~15 menit)

Untuk simulasi desktop, biarkan switch Source Select posisi atas (menuju Dashboard knob).

## Langkah 8a: Jalankan 7 test case

Buka tests/battery_mode_test_cases.csv. Untuk tiap baris, atur ketiga knob ke nilai Vpack, Ipack, Temperature_C, lalu Run (Ctrl+T) dan baca state_id / State Display.

| --- | ----------- | ------- | ------- | ----------- | ---------------- | ---------- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normal idle | 11.1 | 0 | 25 | IDLE | 0 |
| 2 | Charging | 11.1 | 5 | 25 | CHARGING | 1 |
| 3 | Discharging | 11.1 | -5 | 25 | DISCHARGING | 2 |
| 4 | Undervoltage fault | 8.5 | 0 | 25 | FAULT | 3 |
| 5 | Overvoltage fault | 13.0 | 0 | 25 | FAULT | 3 |
| 6 | Overtemperature fault | 11.1 | 0 | 60 | FAULT | 3 |
| 7 | Fault recovery | 11.1 | 0 | 25 | IDLE | 0 |

✅ Kriteria lulus: blok State Display menunjukkan Expected State dan `state_id` cocok untuk ke-7 kasus. Jika gagal, periksa ulang kondisi guard (Langkah 5) — salah ketik `&&` / `||` adalah penyebab umum.

🪟 Tips: seret knob, lalu klik **Run**. Amati `Vpack_Display`, `Ipack_Display`, `State_Display`. Nilai yang diharapkan muncul setelah satu sample step (SampleTime 0.1 s).

# 7. Generate Kode (Langkah 9, ~10 menit)

Setelah logika tervalidasi, hasilkan kode C embedded:

>> slbuild('starter_model')

Perintah ini menjalankan Embedded Coder menggunakan konfigurasi model:

- System target file: ert.tlc

- Hardware board: Arduino Uno

- Toolchain: Arduino AVR

Periksa kode yang dihasilkan (ada di starter_model_ert_rtw/):

| ------ | -------- |
| --- | --- |
| `starter_model.c` / `.h` | Entry point model (`model_initialize`, `model_step`, `model_terminate`) |
| `starter_model_data.c` | Parameter dan data sinyal |
| `ert_main.c` | Contoh main loop (tidak dipakai di Arduino — support package menyediakan miliknya) |
| `starter_model_generate_report.html` | Laporan code generation |

💡 Poin utama: chart Stateflow yang Anda gambar menghasilkan fungsi `model_step()` yang mengalihkan state dalam C biasa — tanpa coding manual. Buka `starter_model.c` dan cari `IDLE` / `CHARGING` untuk melihat bagaimana Stateflow mengompilasi state menjadi `switch` pada variabel state.

⚠️ Lisensi **Embedded Coder** diperlukan untuk `slbuild`. Jika hanya punya Arduino Support Package, langkah *deploy* (Langkah 10) tetap berjalan karena memicu generate kode secara internal — tapi laporan `slbuild` adalah cara paling jelas untuk *melihat* kodenya.

# 8. Deploy ke Arduino Uno (Langkah 10, ~15 menit)

## Langkah 10a: Alihkan ke input hardware

Di model, setel ketiga switch Source Select posisi bawah (menuju pin Arduino):

- Voltage_Source_Select → Arduino A0 (pembagi tegangan baterai)

- Current_Source_Select → Arduino A1 (sensor arus)

- Temperature_Source_Select → Arduino A2 (suhu)

Blok LED Output sudah memetakan ke pin digital:

| ------- | ----- | ----- |
| --- | --- | --- |
| IDLE | D8 | led_idle |
| CHARGING | D9 | led_charging |
| DISCHARGING | D10 | led_discharging |
| FAULT | D8, D9, D10 | led_idle + led_charging + led_discharging (semua ON) |

Gambar 3: Model top-level lengkap siap di-deploy — switch Source Select menuju pin Arduino (A0/A1/A2), dengan blok LED Output dan Serial sudah terhubung.

Gambar 4: Seluruh hardware yang sudah dirakit — potensiometer di A0/A1/A2 dan tiga LED status (330 Ω) di D8/D9/D10.

🛠️ Wiring (per kelompok): hubungkan potensiometer **1 kΩ–20 kΩ** ke A0 (simulasikan Vpack), A1 (Ipack), A2 (suhu). Hubungkan **3 LED** dengan resistor 330 Ω ke **D8, D9, D10** (GND). Untuk cek cepat, putar A0: tegangan rendah → FAULT (D8, D9, D10 semua menyala), aman di tengah → IDLE (hanya D8), naikkan A1 di atas tengah → CHARGING (hanya D9), turunkan A1 di bawah tengah → DISCHARGING (hanya D10).

## Langkah 10b: Konfigurasi & build untuk hardware

1. Apps → Hardware Setup atau atur di Model Settings (Ctrl+E):

- Hardware Implementation → Hardware board: Arduino Uno

- Solver: Fixed-step, discrete (no continuous states), Fixed-step size 0.1

2. Hardware → Build, Deploy & Start (atau Ctrl+B).

MATLAB mengompilasi, mengunggah .hex ke Uno lewat USB, dan menjalankannya.

## Langkah 10c: Baca paket status serial

Buka Arduino Serial Monitor (atau MATLAB serialport) pada baud default. Model mengirim satu paket byte tiap step:

[ Vpack_x10 , (Ipack+10)_x10 , state_id ]

Contoh: 111 100 0 → Vpack = 11.1 V, Ipack = 0.0 A, state = IDLE.

% Opsional: baca dari MATLAB, bukan Serial Monitor

>> s = serialport("COM3", 9600);   % ganti COM3 dengan port Anda

>> read(s, 3, "uint8")

💡 Hanya satu host yang boleh membuka port serial sekaligus — tutup Arduino Serial Monitor sebelum pakai `serialport` di MATLAB, dan sebaliknya.

# 9. Tantangan (Langkah 11, ~10 menit)

Ubah threshold undervoltage dari 9.0 menjadi 9.6 V pada setiap guard yang mencantumkannya:

- IDLE → FAULT, CHARGING → FAULT, DISCHARGING → FAULT: [Vpack < 9.6 || Vpack > 12.6 || BatteryTemp_C > 50]

- IDLE → CHARGING / DISCHARGING, dan guard recovery/charging: gunakan Vpack >= 9.6 pada rentang aman.

Jalankan ulang test case 4 dengan Vpack = 9.3: sebelumnya IDLE (9.3 ≥ 9.0 = aman), kini menjadi FAULT — guard baru [Vpack < 9.6 …] memicu, sehingga LED fault menyala pada tegangan lebih tinggi dari sebelumnya. Deploy ulang ke Arduino jika waktu memadai.

🔴 Ekstensi lanjut: tambahkan state ke-5 `BALANCING` dan rentang histeresis agar controller tidak "chatting" antara CHARGING dan DISCHARGING saat Ipack berada dekat 0 A.

# 10. Ringkasan

| ------ | ----------------- | ------------ |
| --- | --- | --- |
| Verifikasi | `ver('stateflow')`, `supportPackageInstaller` | Tahu apa yang terpasang sebelum membangun |
| Model | Chart Stateflow: state + `[guard]` + `during` | State machine hanyalah state + transisi berguard |
| Simulasi | Dashboard knob + 7 test case | Validasi logika *sebelum* menyentuh hardware |
| Generate | `slbuild('starter_model')` | Stateflow → kode C embedded yang readable |
| Deploy | Hardware board = Arduino Uno, `Ctrl+B` | Model yang sama berjalan di silikon nyata |
| Amati | Paket serial `[V I state]` | Loop tertutup: model ↔ hardware |

## Arsitektur yang Dipelajari

Requirements (CSV)  ->  Chart Stateflow  ->  Model Simulink  ->  Kode C Generated  ->  Arduino Uno

REQ-01..08        4 state              LED+Serial         ert.tlc          D8, D9, D10 + Serial

# 11. Troubleshooting

| --------- | ---------------------- | -------- |
| --- | --- | --- |
| Arduino support package hilang | Belum terpasang | `supportPackageInstaller` → instal "Simulink Support Package for Arduino Hardware" |
| Simbol merah `?` di chart | Scope belum resolve | Klik kanan simbol → Resolve ke Input/Output Data |
| Salah state di simulasi | Typo di guard AND atau OR | Bandingkan guard dengan tabel Langkah 5 baris per baris |
| Error lisensi `slbuild` | Tidak ada lisensi coder | Gunakan Deploy (`Ctrl+B`) yang generate internal; atau dapatkan Embedded Coder |
| Upload gagal / "port busy" | Serial Monitor terbuka atau COM salah | Tutup Serial Monitor; pilih COM benar di Device Manager |
| LED tak pernah menyala di Uno | Source Select masih "atas" | Balik ketiga switch Source Select ke **bawah** (pin Arduino) |
| state_id salah di hardware | Knob masih menggerakkan input | Pastikan Source Select = bawah (Arduino A0/A1/A2) |

# 12. Referensi MathWorks

- [Getting Started with Stateflow](https://www.mathworks.com/help/stateflow/getting-started-with-stateflow.html)

- [Model Finite State Machines](https://www.mathworks.com/help/stateflow/ug/why-use-stateflow-charts.html)

- [Generate Code for Arduino Hardware (Simulink)](https://www.mathworks.com/help/supportpkg/arduino/ug/install-support-for-arduino-hardware.html)

- [Simulink Support Package for Arduino Hardware](https://www.mathworks.com/hardware-support/arduino-simulink.html)

- [Getting Started with Embedded Coder](https://www.mathworks.com/help/ecoder/getting-started-with-embedded-coder.html)

*Materi Workshop Hands-On · TechSource Systems*